# Политика за контрол на командите към IoT устройствата през MQTT брокера

| Фирма | 25. SmartCity Solutions AD |
| --- | --- |
| Тема и префикс на кодовете | Контрол на командите към IoT устройствата през MQTT брокера, MQT |
| Версия | 0.1 (чернова) |
| Дата | 28.10.2026 |
| Автор | Ръководител ИТ |
| Одобрил | Управител |
| Следващ преглед | 28.10.2027 |

## 1. Цел

Политиката не позволява на неоторизиран източник да изпрати команда към IoT устройствата на трите общини през MQTT брокера, защото подменена команда към светофар, например, може да застраши живот и здраве. Тя адресира най-високия неприемлив риск в регистъра: R-01 (вероятност 4 × въздействие 5 = 20, критичен).

| Адресирани рискове (R-ID) | R-01 (основен); допълнително R-03 и R-09 |
| --- | --- |

## 2. Обхват

| Политиката важи за | MQTT брокер A-01 (10.240.0.10, порт 8883/TCP); gateway gw A-04 (10.240.0.1); управленски dashboard A-03; IoT VLAN-ите A-05, A-06 и A-07 (10.241.0.0/22 и 10.242.0.0/22); IoT устройствата A-08; Wazuh A-10; сертификатите и ключовете A-13. Потребители: Системен администратор, Ръководител ИТ, Управител и общинските оператори в Ямбол. |
| --- | --- |
| Извън обхвата | Не влизат: публичният dashboard за граждани A-02 (порт 443), резервните копия A-16, AI асистентът A-17 и физическата сигурност на сървърното помещение A-15; те се уреждат с отделни политики. Не се уреждат и мрежите на общините извън IoT VLAN-ите. |

## 3. Роли и отговорности

| Роля (длъжност) | Отговорност |
| --- | --- |
| Системен администратор | Прилага: въвежда и поддържа правилата на gw (A-04), ACL и сертификатите на брокера (A-01, A-13) и настройките на Wazuh (A-10); записва всяка промяна в протокола за промени. |
| Управител | Одобрява политиката и всяко изключение по раздел 5 и приема остатъчния риск. |
| Ръководител ИТ | Проверява: изпълнява тестовете на MQT-01 до MQT-05 и записва резултата; не прави промени по системите, които проверява. Подава ранното предупреждение до СЕРИКС до 24 часа от установяването на значителен инцидент. |
| Общински оператор | Изпраща команди само през управленския dashboard (A-03) със собствения си акаунт; докладва на Ръководител ИТ до 4 часа изгубено устройство или команда, която не е изпратил. |

## 4. Контроли

Контрол 1

| Код | MQT-01 |
| --- | --- |
| Контрол | Само Ямбол достига IoT устройствата (филтър на gw) |
| Изискване | На gw (A-04) нови връзки към порт 8883 на IoT VLAN-ите (10.241.0.0/22 и 10.242.0.0/22) се допускат само от 10.240.0.0/24. Допускат се връзки от IoT VLAN-ите към брокера A-01 (10.240.0.10:8883). Трафикът от IoT VLAN-ите към интернет и между тях е DROP, политиката по подразбиране е DROP. |
| Отговорник | Системен администратор: въвежда правилата на gw в nftables и след всяка промяна записва изхода на nft list ruleset. |
| Честота | При всяка промяна на правилата и всеки три месеца (първия работен ден на януари, април, юли и октомври). |
| Проверка | Ръководител ИТ изпълнява nft list ruleset и два теста. Положителен: връзка към порт 8883 от 10.240.0.0/24 успява. Отрицателен: същата връзка от адрес извън 10.240.0.0/24, от интернет и от друг IoT VLAN е отказана или изтича за 5 секунди. Цел: 0 неразрешени пътя от общо поне 3 теста. |
| Доказателство | Изход на nft list ruleset и протокол от теста (дата, източник, цел, резултат); пазят се 12 месеца. |
| Annex A | попълва се в Час 6 |
| R-ID | R-01 |

Контрол 2

| Код | MQT-02 |
| --- | --- |
| Контрол | Права по тема в брокера |
| Изискване | В Mosquitto (A-01) анонимният достъп е изключен. Устройство публикува само в собствената си тема за телеметрия и чете само собствената си тема за команди. Право да публикува в темите за команди има само роля „общински оператор“ през A-03. Запис в теми с шаблон # и + е забранен за всички. |
| Отговорник | Системен администратор: поддържа ACL файла на брокера, всяка версия има дата и номер; промяна на ACL става само след одобрение по раздел 5 или по утвърден ред за ново устройство. |
| Честота | При всяка промяна на ACL, най-късно 7 дни след добавяне на ново устройство, и всеки три месеца (първия работен ден на януари, април, юли и октомври). |
| Проверка | Ръководител ИТ изпълнява отрицателен тест: с идентичност на устройство публикува в тема за команди и с анонимна връзка публикува в произволна тема; и в двата случая брокерът отговаря с отказ и го записва в журнала. Цел: 0 успешни публикувания от устройства в теми за команди. |
| Доказателство | Текуща версия на ACL файла и изход от теста; пазят се 12 месеца. |
| Annex A | попълва се в Час 6 |
| R-ID | R-01 |

Контрол 3

| Код | MQT-03 |
| --- | --- |
| Контрол | Собствена идентичност на всяко устройство |
| Изискване | Всяко IoT устройство (A-08) се свързва към брокера (A-01) със собствен клиентски сертификат от вътрешния CA на фирмата (A-13), валиден най-много 12 месеца. Фабрични и общи пароли са забранени. Сертификатът на изгубено или откраднато устройство се отменя до 24 часа след докладването. Брокерът изисква клиентски сертификат. |
| Отговорник | Системен администратор: издава, подновява (30 дни преди изтичане) и отменя сертификатите. Общински оператор: докладва изгубено или откраднато устройство до 4 часа след откриването. |
| Честота | При добавяне на всяко устройство, преди то да бъде включено, и всеки три месеца (първия работен ден на януари, април, юли и октомври). |
| Проверка | Ръководител ИТ сверява списъка на устройствата (A-08) с издадените сертификати. Цел: 0 устройства без сертификат и 0 с изтекъл сертификат. Отрицателен тест: връзка с фабрична парола и с отменен сертификат е отказана. |
| Доказателство | Регистър на сертификатите (сериен номер, устройство, дата на издаване, дата на изтичане, дата на отмяна) и протокол; пазят се докато сертификатът е валиден и 12 месеца след изтичането му. |
| Annex A | попълва се в Час 6 |
| R-ID | R-01, R-03 |

Контрол 4

| Код | MQT-04 |
| --- | --- |
| Контрол | Журнал и сигнал за команди |
| Изискване | Брокерът (A-01) и gw (A-04) изпращат журналите си към Wazuh (A-10). Всяка команда се записва с време, адрес на източника, идентичност и тема. Сигнал до Системен администратор и Ръководител ИТ в рамките на 5 минути при: отказана връзка към порт 8883 на IoT VLAN от адрес извън 10.240.0.0/24; публикуване в тема за команди от идентичност без роля „общински оператор“; повече от 5 неуспешни входа за 1 минута от един източник. Журналите се пазят 12 месеца. |
| Отговорник | Системен администратор: настройва правилата в Wazuh и разглежда всеки сигнал до 30 минути. Ръководител ИТ: при значителен инцидент подава ранно предупреждение до СЕРИКС до 24 часа от установяването (чл. 23 ЗКС). |
| Честота | Непрекъснато (сигналите са автоматични); сверка на журналите на брокера и на gw всеки месец, първия работен ден; тест на сигналите всеки три месеца (първия работен ден на януари, април, юли и октомври). |
| Проверка | Ръководител ИТ изпраща тестова команда от адрес извън 10.240.0.0/24 (отрицателен тест) и проверява дали сигналът пристига до 5 минути. Цел: сигнал за 100% от тестовите команди. |
| Доказателство | Снимка на сигнала във Wazuh и запис на тестовата команда в журнала; пазят се 12 месеца. |
| Annex A | попълва се в Час 6 |
| R-ID | R-01, R-09 |

Контрол 5

| Код | MQT-05 |
| --- | --- |
| Контрол | Ограничени команди и безопасно състояние на светофарите |
| Изискване | Контролерите на светофарите (A-06, чрез A-08) приемат само команди от утвърден списък с типове и най-много 10 команди в минута на устройство; другите се отхвърлят и записват. При загуба на връзка с брокера над 60 секунди светофарът преминава в безопасен режим по локален фиксиран план, без да чака команда. Устройство, което не поддържа тези две изисквания, не се включва в производствената мрежа. |
| Отговорник | Системен администратор: настройва списъка и ограничението и включва ново устройство само след успешен тест. |
| Честота | При включване на всяко ново устройство и всеки три месеца (първия работен ден на януари, април, юли и октомври). |
| Проверка | Ръководител ИТ изпълнява теста на стенд с тестов контролер, не на кръстовище. Отрицателни тестове: команда извън списъка и 11-а команда в минута са отхвърлени; прекъсване на връзката за 90 секунди довежда контролера до безопасен режим за най-много 60 секунди. Цел: 100% отхвърлени команди и преход до 60 секунди. |
| Доказателство | Протокол от теста (дата, устройство, резултат); пази се 12 месеца. |
| Annex A | попълва се в Час 6 |
| R-ID | R-01 |

## 5. Изключения

| Одобрява | Управител |
| --- | --- |
| Максимален срок | 30 дни |
| Записват се в | Регистър на изключенията, който води Ръководител ИТ. Всеки запис има номер, контрол, причина, компенсираща мярка, одобряващ и дата на изтичане. Изключението не се подновява автоматично; ново одобрение се иска преди изтичането. |

## 6. Мерки при неспазване

Нарушението се записва като инцидент до 24 часа от установяването му. Управителят може да отнеме правото на оператор да изпраща команди и да потърси дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда; неодобрена промяна на правило на gw или на ACL се връща в предишното състояние до 24 часа.

## 7. Преглед

| Преглежда | Ръководител ИТ |
| --- | --- |
| Период | 12 месеца (следващ преглед 28.10.2027) и след съществен инцидент или промяна на брокера, на gw или на IoT VLAN-ите |

## Самопроверка преди качване в git (чеклист 6.2, т. 1 до 10)

| № | Проверка | Да / Не |
| --- | --- | --- |
| 1 | Политиката сочи R-ID от регистъра на риска | Да |
| 2 | Обхватът казва и какво НЕ влиза | Да |
| 3 | Ролите са длъжности; прилагащият и проверяващият са различни | Да |
| 4 | Има поне пет разписани контрола | Да |
| 5 | Има конкретни стойности там, където е нужно число | Да |
| 6 | Нито една забранена формулировка: редовно, периодично, по подходящ начин, при нужда, своевременно, адекватно | Да |
| 7 | Всеки контрол има начин на проверка | Да |
| 8 | Всеки контрол посочва какво доказателство остава при работата му. | Да |
| 9 | Има механизъм за изключения със срок и одобряващ | Да |
| 10 | Има дата на следващ преглед | Да |